实 训 报 告

项目序号：第     次

| 项目名称 | 静态路由配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 《计算机网络实务》 | 教材 | 《计算机网络技术基础（第4版）》 |
| 实训工具 | Cisco Packet Tracer | 学时 | 2 |
| 实训地点 | F6-602 | 实训时间 | 2026.6.1 |
| 实训班级 | 25人工智能1班 | 姓名 | 袁希 |
| 实训目的 | （1）掌握静态路由的配置方法和技巧; （2）掌握通过静态路由方式实现网络的连通性; （3）熟悉广域网线缆的连接方式; |  |  |
| 实训内容 | 1.实验背景 学校有新旧两个校区，每个校区是一个独立的局域网，为了使新旧校区能够正常相互通讯，共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接，两台路由器间学校申请了一条2M的DDN专线进行相连，要求你做适当配置实现两个校区间的正常相互访问。 2.拓扑图 3.设备配置表 设备名称; 设备型号; 连接端口; IP地址; 子网掩码; 默认网关/时钟速率. 计算机0; PC-PT; Fa0; 192.168.1.10; 255.255.255.0; 192.168.1.1. 交换机0; 2960-IOS25; Fa0/1,G0/1; --; --; --. 交换机1; 2960-IOS25; Fa0/1,G0/1; --; --; --. 路由器1; Router-PT; Fa0/0; 192.168.1.1; 255.255.255.0; --. Se2/0; 10.1.1.1; 255.255.255.0; 64000. 路由器2; Router-PT; Fa0/0; 192.168.2.1; 255.255.255.0; --. Se2/0; 10.1.1.2; 255.255.255.0; 64000. 服务器0; Server-PT; Fa0; 192.168.2.10; 255.255.255.0; 192.168.2.1. |
| 实训记录 | 1. 打开Packet Tracer，添加设备：完成拓扑， （截图：拓扑图） 2. 配置PC机IP和服务器IP。 （截图：计算机0的IP地址配置界面） 3.配置路由1和路由器2的IP （截图：路由器1的IP配置界面） 4. 配置路由1和路由器2的路由 （截图：路由器1的路由配置界面） 5 测试路由的效果，计算机0能Ping通服务器。 （截图：计算机0 ping 服务器0 的截图） |  |  |
| 实训总结 | （写下对该实训的疑惑点或收获） 技能掌握： 通过本次实训，我成功实现了新旧两个校区局域网的互联互通。熟练掌握了路由器接口IP地址的配置方法，特别是Serial串行接口的配置；深入理解了静态路由的工作原理，能够准确使用 ip route 命令配置目标网段、子网掩码及下一跳地址，实现了跨网段的数据转发。 广域网连接与配置细节： 熟悉了DDN专线模拟环境下的广域网线缆（DCE/DTE）连接方式。在配置过程中，重点掌握了在DCE端（路由器1）配置时钟频率（clock rate 64000）的重要性，这是物理链路UP的关键前提。同时，明确了静态路由中“下一跳”必须是对端路由器的接口IP（如R1指向10.1.1.2），而非本机接口，避免了路由黑洞。 故障排查与心得： 实验中深刻体会到网络配置的严谨性。任何一个IP地址的错误或子网掩码的不匹配都会导致连通性失败。通过Ping测试验证连通性，不仅检验了配置的正确性，也加深了我对OSI模型中网络层寻址和转发机制的理解。本次实训有效提升了我的网络规划与基础排错能力。 |  |  |